阜新高等专科学校2017年单独招生

建筑工程技术专业、工程造价专业技能（测量）考试大纲

一、考试时间要求

每名考生限时40分钟完成下面两项操作（水准、经纬各一项操作）。每项满分各120分,总分240分。

二、考试内容

（一）普通水准测量（变动仪器高法）

完成普通水准测量一测站上的全部操作过程，测出地面两点间的高差并计算出平均高差。

1、安置仪器

在两水准尺中间摆好脚架，取出仪器，在脚架上安置好水准仪并整平仪器。

2、瞄准与读数

先瞄准后视水准尺并进行中丝读数，再瞄准前视水准尺并进行中丝读数。

3、记录与计算

按外业记录表格要求进行记录与计算。

4、二次观测

变动仪器高再测一次，仪器高度的变动范围要大于10厘米，然后取其平均值作为两点之间的高差。

5、限差

两次观测高差之差不大于5毫米。

(二)、四等水准测量

完成四等水准测量一测站上的全部操作过程，测出地面两点间的高差。

1、安置仪器

在两水准尺中间摆好脚架，取出仪器，在脚架上安置好水准仪并整平仪器。

2、瞄准与读数

观测顺序为：后→后→前→前，即先瞄准后视水准尺读取黑面的上、下丝读数及中丝读数，再读取后视尺红面的中丝读数，然后转动望远镜瞄准前视水准尺读取黑面的上、下丝读数及中丝读数，最后读取前视尺红面的中丝读数。

3、记录与计算

按外业记录表格要求进行记录与计算。

4、限差

（1）前、后视距不大于80米。

（2）前、后视距差不大于5米。

（3）|黑面读数+K－红面读数|≤3毫米。

（4）|黑面高差－红面高差|≤5毫米。

（三）测回法观测水平角

测出地面上两个方向之间的水平夹角。

1、安置经纬仪

取出仪器，在脚架上安置好经纬仪，对中、整平仪器。

2、瞄准和读数（一测回）

(1)盘左位置：瞄准目标A，配置水平度盘至0°10＇附近，读数，记录；顺时针转动望远镜瞄准目标B，读数，记录。

(2)倒转望远镜成盘右位置：瞄准目标B，读数，记录；逆时针转动望远镜瞄准目标A，读数，记录。

3、记录与计算

按外业记录表格要求进行记录与计算。

4、限差

一测回值限差不大于40″。

（四）全圆测回法观测水平角

测出地面上三个方向间的水平角，观测一测回。

1、安置经纬仪

取出仪器，在脚架上安置好经纬仪，对中、整平仪器。

2、瞄准和读数

盘左瞄准目标A，配置水平度盘至0°附近，读数，记录；顺时针转动望远镜依次瞄准目标B、C，分别读数，记录；继续顺时针转动望远镜再次瞄准目标A，读数，记录。倒转望远镜成盘右位置，瞄准目标A，读数，记录；逆时针转动望远镜依次瞄准目标C、B、A，分别读数，记录。

3、记录与计算

按外业记录表格要求进行记录与计算。

4、限差

半测回归零差不大于24″。