机械工程系单招实操题（三）

一、根据零件图编制零件的车加工工艺步骤

二、根据零件图纸，补全零件精加工程序。

O0010;

N0010  G99  M03  S1000  T0101;

N0020  G00  X70  Z5;

N0030  X21;

N0040  G01  Z0  F0.1;

N0050  G___________  X___________  ___________  R6;

N0060  G01  Z-14;

N0070  X___________  Z___________;

N0080  X44;

N0090  X___________  Z___________;

N0100  X52;

N0110  G___________  X60  Z-51  R4;

N0120  G___________  Z-59;

N0130  G00  X100;

N0140  Z100;

N0150  M05;

N0160  M___________;

答案

一、

1、三爪自定心卡盘进行装夹工件并找正

2、粗、精车端面

3、粗车外圆Φ28，留1mm精车余量

4、粗车外圆Φ20，留1mm精车余量

5、精车外圆Φ20到图纸尺寸，保证尺寸25和表面粗糙度要求

6、精车外圆Φ28到图纸尺寸，保证表面粗糙度要求

7、车槽6X2，倒角C1.5

8、车螺纹M20X1.5

9、粗、精车槽Φ20X8，保证尺寸12达到图纸要求

10、倒角、切断工件总长61mm

11、调头装夹，粗、精车端面，保证总长60达到图纸要求

12、倒角、检查各个尺寸没有问题卸下工件

二、

O0010;

N0010  G99  M03  S1000  T0101;

N0020  G00  X70  Z5;

N0030  X21;

N0040  G01  Z0  F0.1;

N0050  G03  X33  Z-6  R6;

N0060  G01  Z-14;

N0070  X38  Z-27;

N0080  X44;

N0090  X48  Z-47;

N0100  X52;

N0110  G03  X60  Z-51  R4;

N0120  G01  Z-59;

N0130  G00  X100;

N0140  Z100;

N0150  M05;

N0160  M30;