机械工程系单独招生实操题（一）

一、根据零件图编制零件的车加工工艺步骤

二、根据零件图纸，补全零件精加工程序。

O0010;

N0010  G99  M03  S1000  T0101;

N0020  G00  X70  Z5;

N0030  X26;

N0040  G01  Z___________  F0.1;

N0050  G03  X26  Z___________  R___________;

N0060  G01  Z-26;

N0070  X___________;

N0080  G03  X50  Z___________  R___________;

N0090  G01  Z-56;

N0100  X___________;

N0110  X___________  Z___________;

N0120  Z-68;

N0130  G00  X100;

N0140  Z100;

N0150  M05;

N0160  M___________;

答案

一、

1、三爪自定心卡盘进行装夹工件并找正

2、粗、精车端面

3、粗车外圆Φ32，留1mm精车余量

4、粗车外圆Φ26，留1mm精车余量

5、粗车外圆Φ20，留1mm精车余量，

6、精车外圆Φ20到图纸尺寸，保证尺寸15和表面粗糙度要求

7、精车外圆Φ25到图纸尺寸，保证尺寸5和表面粗糙度要求

8、精车外圆Φ32到图纸尺寸，表面粗糙度要求

9、切槽、倒角、切断工件总长46mm

10、调头装夹，粗、精车端面，保证总长45达到图纸要求

11、倒角、检查各个尺寸没有问题卸下工件

二、O0010;

N0010  G99  M03  S1000  T0101;

N0020  G00  X70  Z5;

N0030  X26;

N0040  G01  Z0  F0.1;

N0050  G03  X26  Z-5  R5;

N0060  G01  Z-26;

N0070  X40;

N0080  G03  X50  Z-31  R5;

N0090  G01  Z-56;

N0100  X57;

N0110  X60  Z-57.5;

N0120  Z-68;

N0130  G00  X100;

N0140  Z100;

N0150  M05;

N0160  M30;