机械工程系单独招生实操题（二）

一、根据零件图编制零件的车加工工艺步骤

二、根据零件图纸，补全零件精加工程序。

O0010;

N0010  G99  M03  S1000  T0101;

N0020  G00  X70  Z5;

N0030  X20;

N0040  G01  Z0  F0.1;

N0050  G03  X___________  Z___________  R___________;

N0060  G01  Z-14;

N0070  X___________  Z___________;

N0080  X48;

N0090  G___________  X___________  Z___________  R6;

N0100  G___________  Z-49;

N0110  G00  X100;

N0120  Z100;

N0130  M05;

N0140  M___________;

答案

一、

1、三爪自定心卡盘进行装夹工件并找正

2、粗、精车端面

3、粗车外圆Φ32，留1mm精车余量

4、粗车外圆Φ25，留1mm精车余量

5、粗车外圆Φ20，留1mm精车余量，

6、精车外圆Φ20到图纸尺寸，保证尺寸25和表面粗糙度要求

7、精车外圆Φ25到图纸尺寸，保证尺寸5和表面粗糙度要求

8、精车外圆Φ32到图纸尺寸，表面粗糙度要求

9、车槽Φ18X5，倒角C1.5

10、车螺纹M20X1.5

11、倒角、切断工件总长51mm

12、调头装夹，粗、精车端面，保证总长55达到图纸要求

13、粗车外圆Φ25，留1mm精车余量

14精车外圆Φ25到图纸尺寸，保证尺寸5和表面粗糙度要求

15倒角、检查各个尺寸没有问题卸下工件

二、

O0010;

N0010  G99  M03  S1000  T0101;

N0020  G00  X70  Z5;

N0030  X20;

N0040  G01  Z0  F0.1;

N0050  G03  X36  Z-8  R8;

N0060  G01  Z-14;

N0070  X44  Z-29;

N0080  X48;

N0090  G02  X60  Z-35  R6;

N0100  G01  Z-49;

N0110  G00  X100;

N0120  Z100;

N0130  M05;

N0140  M30;